# School of Architecture Computing and Engineering

# Academic Year 2024 - 2025

# ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

# COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS (CN4002_1)

# ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΤΗ CW 2 - CN4002 Ατομικό ερευνητικό έργο

# ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ: 2877077

# ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σωτήρης Χρονόπουλος

Table of Contents

Εισαγωγή	3

Περιγραφή	3

Τοπολογία Δικτύου	3

Δικτυακές συσκευές	3

Ασφάλεια δικτύου	5

IPv4 Διευθυνσιοδότηση και Subnetting	5

Subnetting	6

Πίνακας	6

IP Αντιστοίχισης	6

Συμπεράσματα	7

Διάγραμμα	8

Bibliography	9

# Εισαγωγή

Στην σημερινή εποχή τα δίκτυα υπολογιστών είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια στις επιχειρήσεις. Με την βοήθεια των δικτύων έχουμε εύκολη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων όπως και πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στην εργασία μου ζητήθηκε να σχεδιάσω ένα δίκτυο για μία εταιρεία με δύο ορόφους. Στόχο είχα να οργανώσω τους υπολογιστές, Εκτυπωτές, servers ,AP , κλπ. Με στόχο την καλή και απροβλημάτιστη λειτουργία του δικτύου. Έλαβα  υπόψη την ανάγκη τις σύνδεσης στο internet την ασφάλεια τον δεδομένων και την κατάλληλη διαχείριση IP διευθύνσεων με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης.

# Περιγραφή

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα διώροφο κτίριο ισόγειο και πρώτος όροφος.

Βασισμένος στις απαιτήσεις του project σκοπός ήταν να σχεδιάσω ένα δίκτυο με 20 υπολογιστές κατανεμημένους σε δύο ορόφους. Επίσης και περιφερειακά όπως

εκτυπωτές ένας σαρωτής στον πρώτο όροφο και δύο servers στο ισόγειο και σύνδεση στον ISP.

Για την ασύρματη κάλυψη των χώρων προστέθηκαν από ένα AP σε κάθε όροφο.

Χρησιμοποιήθηκαν switches για την σύνδεση των υπολογιστών με την βοήθεια ενός bridge  για την καλύτερη επικοινωνία των ορόφων. Για την προστασία του δικτύου έχει προστεθεί firewall πριν το router. Στόχος  είναι να εξασφαλιστεί σταθερότητα ασφάλεια και επεκτασιμότητα στο μέλλον.

# Τοπολογία Δικτύου

Ο σχεδιασμός του τοπικού δικτύου έχει φυσική τοπολογία  αστέρα (Star Topology) η οποία θεωρείται αξιόπιστη και ευέλικτη για εγκατάστασης με πολλούς  ορόφους. Η σύνδεση με το δίκτυο γίνεται μέσω (ISP). Το σήμα  περνάει πρώτα από το firewall το οποίο βρίσκεται εκεί για μεγαλύτερη ασφάλεια, στην συνέχεια φτάνει στο router. Ο router συνδέεται στο switch 2 το οποίο διαχειρίζεται 10 υπολογιστές 2 εκτυπωτές 1 access point 2 servers. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται ο switch 1  το οποίο εξυπηρετεί 10 υπολογιστές 2 εκτυπωτές 1 access point 1 scanner. Τα δύο switch συνδέονται μέσω γέφυρας (Bridge) η οποία εξασφαλίζει σταθερή και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ τον δύο ορόφων χωρίς καθυστερήσεις. Για να εξασφαλιστεί ασύρματη κάλυψη υπάρχον δύο access point ένα στον κάθε όροφο τα οποία προσφέρον Wi-Fi  κάλυψη παντού σε όλο τον χώρο και στους δύο ορόφους. Ο σχεδιασμός αυτός είναι απλός έχει εύκολη διαχείριση και εύκολα επεκτάσιμος είναι ασφαλής λόγο του firewall έχει σαφή διαχωρισμό και σταθερή λειτουργεία μέσω τις γέφυρας.

# Δικτυακές συσκευές

Για το δίκτυο επέλεξα απλές και λειτουργικές συσκευές με βάση την αξιοπιστία και μελλοντική επέκταση.

Router: Ο router είναι υπεύθυνος για την σύνδεση του τοπικού δικτύου με το διαδίκτυο μέσω ISP. Διαχειρίζεται την σύνδεση και τα δεδομένα και καθοδηγεί τα πακέτα στον προορισμό είναι συνδεδεμένο με το firewall και το switch του ισογείου.

Firewall: Το firewall τοποθετήθηκε πριν από των router για να προστατέψει το δίκτυο.  Είναι το πρώτο επίπεδο ασφάλειας του δικτιού φιλτράρει την εισερχόμενη και εξερχόμενη κινήσει και προστατεύει το δίκτυο και τους servers από επιθέσεις η κακόβουλη δραστηριότητα. Επίσης προσφέρει ασφάλεια από ιούς . Είναι το σημαντικότερο μέσο προστασίας και αναπόσπαστο κομμάτι κάθε εταιρικού δικτύου προστατεύοντας από μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις.

Switches: Χρησιμοποίησα δυο Switches ένα σε κάθε όροφο. Το switch 1 βρίσκεται στον πρώτο όροφο και σε αυτό συνδέονται δέκα υπολογιστές δύο εκτυπωτές ένας σαρωτής και ένα access point. Το δεύτερο switch είναι στο ισόγειο και αυτό έχει δέκα υπολογιστές δύο εκτυπωτές και ένα access point και δύο servers. Έβαλα τα switches για ομαλή διαχείριση και σταθερή ταχύτητα, τα switches στο δίκτυο παρέχουν σταθερότητα και υψηλές ταχύτητες μεταξύ των υπολογιστών η χρήση των δύο switches προσφέρει ομαλότερη σύνδεση μεταξύ των ορόφων

Access Points (AP): Τα Access Points είναι ένα σε κάθε όροφο για την καλύτερη κάλυψη των χώρον και ασύρματα για laptops, smartphones, tablets. Τα Access Points είναι συνδεδεμένα και αυτά με τα Access Points.

Γέφυρα (Bridge): Αναμεσά στα δυο switch έχω τοποθετήσει ένα bridge η δουλειά του οποίου είναι να βελτιώσει την σύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ των δυο switch. Με αποτέλεσμα τα δυο τμήματα να δουλεύουν ως ένα χωρίς προβλήματα.

Servers: Στο ισόγειο είναι δύο servers: ένας file server για την αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων όπως και ένα database server για τής βάσης δεδομένων τής εταιρείας. Συνδέονται με το switch 2 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τούς υπολογιστές του τοπικού δικτύου.

Επέλεξα το δίκτυο να είναι απλό εύκολο και επεκτάσιμο να είναι συμβατό και σταθερό με όλα. Όλες οι συσκευές είναι συμβατές μεταξύ τους και υποστηρίζουν  ταχύτητες 1Gbps που είναι αρκετό για καθημερινή χρήση της εταιρίας. Τα switches είναι επιπέδου 2 το οποίο είναι αρκετό για την διαχείριση ενσύρματων συνδέσεων χ χωρίς την ανάγκη για routing μεταξύ VLANs. Αν οι ανάγκες αυξηθούν μπορούμε να πάμε σε layer 3 switch. Οι servers χρησιμοποιούν εξοπλισμό με δυνατότητα backup και είναι πάντα συνδεδεμένοι μέσω ενσύρματης σύνδεσης. Ο file server προσφέρει αποθηκευτικό χώρο ενώ ο database server προσφέρει την κύρια βάση δεδομένων.

# Ασφάλεια δικτύου

Η ασφάλεια του δικτύου είναι το σημαντικότερο κομμάτι του δικτύου ειδικά σε εταιρίες που κρατούν μεγάλες βάσεις δεδομένων. Για αυτή την εργασία έλαβα απλά και βασικά μέτρα ασφαλείας που προσφέρουν προστασία από απειλές. Το βασικό μετρό που έλαβα είναι το firewall αναμεσά στο δίκτυο και του παρόχου (ISP) το οποίο είναι το φίλτρο του δικτύου και ελέγχει την κίνηση τον δεδομένων όσο προς τα μέσα όσο και προς τα έξω. Δεν επιτρέπει μη εξουσιοδοτημένες συνδέσεις και μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες τις εταιρίας, αυξάνοντας κατά πολύ την προστασία από εξωτερικούς παράγοντες. Στο εσωτερικό του δικτιού το subnetting ενισχύει την ασφάλεια. Το κάθε μέρος του δικτιού είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο δίκτυο σε περίπτωση επίθεσης δεν εξαπλώνετε σε όλο το δίκτυο οπότε έχουμε περισσότερο χρόνο να αντιδράσομε και να προστατευτούμε. Το κάθε τμήμα είναι σε ξεχωριστό subnet και στο μέλλον μπορεί να προστεθεί VLAN διαχωρισμός ώστε τα τμήματα να απομονωθούν ακόμα περισσότερο. Αν η εταιρία μεγαλώσει πιθανότατά θα υπάρξουν προβλήματα με το δίκτυο λόγο μεγαλύτερης χρήσης του δικτύου. Μια λύση είναι να αναβαθμιστεί σε layer 3 switches για την δημιουργία VLANs για καλύτερη και ποιο αποτελεσματική διαχείριση. Για την ασύρματη σύνδεση υπάρχουν 2 Access Points τα οποία είναι ρυθμισμένα και προστατευμένα με WPA2 η WPA3 και μπορούν να διαχωρίζεται σε δίκτυο για επισκέπτες και εργαζόμενους. Με χρήση ισχυρής κρυπτογράφησης προστατεύομε τα δεδομένα από υποκλοπή μέσω Wi-Fi. Η χρήση static IP επιτρέπει χρήση (ACL) Access Control List μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση συσκευών σε ευαίσθητους πόρους αυτό είναι πολύ εύχρηστο σε περίπτωση που η εταιρεία μεγαλώσει και χρειαστεί μεγαλύτερη ασφάλεια. Το δίκτυο είναι σχεδιασμένο για κάθε πιθανή αναβάθμιση στο μέλλον ανάλογα με το τι θα χρειαστεί η εταιρεία κατά την επέκταση τις

# IPv4 Διευθυνσιοδότηση και Subnetting

Για την Διευθυνσιοδότηση του δικτύου χρησιμοποίησα IPv4 και εφάρμοσα subnetting για την κατανομή των διευθύνσεων του δικτύου. Η κύρια διευθύνσεις που έβαλα για όλο το δίκτυο είναι η 192.168.1.0/24. Η κλάση έχει 256 διεύθυνσης (0-255), από τις οποίες δύο είναι κατειλημμένες η διεύθυνση δικτύου (.0)  και broadcast διεύθυνση (.255) έχουμε υπόλοιπο 254 για να οργανώσουμε το υπόλοιπο δίκτυο αυτό κάνει την διαχείριση ευκολότερη και πιο ασφαλής και το χώρισα σε 3 υποδίκτυα /27. Επέλεξα static IP addressing σε όλες τις συσκευές για καλύτερο έλεγχο και διαχείριση δικτύου. Με την static IP η κάθε συσκευή έχει προκαθορισμένη IP κάνοντας την διαχείριση πόρων και την ασφάλεια πιο αποτελεσματική. Το subnetting σε /27 προσφέρει περιθώριο διευθύνσεων για κάθε τμήμα του δικτύου, χωρίς να σπαταλάμε πολλές διεύθυνσης για παράδειγμα με /24 το /28 δεν θα ήταν επαρκές γιατί δίνει μόνο 14 usable Ips το οποίο δεν μας φτάνει για τους δυο ορόφους. Οπότε το /27 είναι το ιδανικό για την χρήση που το χρειαζόμαστε. Η διαίρεση του δικτύου σε 3 υποδίκτυα βοηθά στον περιορισμό του της broadcast κίνησης και απομόνωση των υπολοίπων τμημάτων, δεν επηρεάζονται τα υπόλοιπα. Με αύτη την δομή η παρακολούθηση είναι πολύ πιο εύκολη οπός και η αντιμετώπιση πιθανός προβλημάτων. Το εύρος 192.168.1.96 – 192.168.1.255 μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί για κάποια άλλη χρήση τύπου guest network η VLANs χωρίς την ανάγκη ανασχεδιασμού.

# Subnetting

Το κάθε subnet /27 προσφέρει 32 διευθύνσεις 30 usable Ips αφού αφαιρέσουμε το δίκτυο και το broadcast. Διάλεξα αυτή την μορφή γιατί έχουμε 10 υπολογιστές στον κάθε όροφο μαζί με άλλες συσκευές ( Εκτυπωτές, AP, Σαρωτής κλπ.) οπότε 30 Ips είναι αρκετές το /27 είναι ισορροπημένο με διαθέσιμες IPs και χώρο.

# Πίνακας

| Χώρος | Υποδίκτυα | Subnet Mask | Usable IPs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ος | 192.168.1.0/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.1 – 192.168.1.30 |
| Ισόγειο | 192.168.1.32/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.33 – 192.168.1.62 |
| Servers | 192.168.1.64/27 | 255.255.255.224 | 192.168.1.65 – 192.168.1.94 |

# IP Αντιστοίχισης

1Ος Όροφος (192.168.1.0/27):

PC1: 192.168.1.5

Printer 1: 192.168.1.10

Access Point: 192.168.1.15

Scanner: 192.168.1.20

Ισόγειο (192.168.1.32/27):

PC1: 192.168.1.35

PC2: 192.168.1.36

Printer 2: 192.168.1.40

Access Point: 192.168.1.45

Server (192.168.1.64/27):

File Server: 192.168.1.65

Database Server: 192.168.1.66

Η χρήση του subnetting /27 βοηθά στην καλύτερη κατανομή τον IP ανάλογα τον χώρο αυξάνει την ασφάλεια απομονώνοντας τμήματα και επιτρέπει καλύτερη διαχείριση. Όπως και είναι εύκολα επεκτάσιμο στο μέλλον, έχει την δυνατότητα να προσθέσεις ότι χρειάζεται στο μέλλον χωρίς να αλλάξουμε την δομή.

# Συμπεράσματα

Σχεδίασα το δίκτυο με τρόπο που να καλύψει τις ανάγκες της εταιρίας και στεγάζεται δύο ορόφους. Με την χρήση ενσύρματης και ασύρματης τεχνολογίας, στόχος είναι η σταθερότητα και ευελιξία στις συνδέσεις όλων τον συσκευών. Και η καθημερινή ανενόχλητη και αδιάκοπη εργασία των εργαζόμενων τις εταιρείας. Με την χρήση Switches και Access Points έχουμε αδιάκοπη σύνδεση παντού είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Με την βοήθεια του bridge πετυχαίνουμε αδιάκοπη σύνδεση μεταξύ των ορόφων χωρίς προβλήματα και απώλειες. Το subnetting βοηθά στην καλύτερη διαχείριση IP διευθύνσεων και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι προσφέρει απομόνωση στα τμήματα του δίκτυο. Η Static IP βοηθάει στον έλεγχο και την διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Για την ασφάλεια εφάρμοσα βασικά μετρά οπός firewall κρυπτογράφηση Wi-Fi δυνατότητα εφαρμογής ACL και το δίκτυο είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να δεχτεί μελλοντικές αναβαθμίσεις με την δυνατότητα εισαγωγής VLAN, Servers κλπ. Το δίκτυο είναι ισορροπημένο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις τις εταιρείας με βασικό στόχο τη λειτουργικότητα και μελλοντική αναβάθμιση και πάνω από όλα την ασφάλεια.

# Διάγραμμα

Εικόνα 1 Διάγραμμα δικτύου

# Bibliography

Cisco Networking Academy, 2020. Introduction to Networks (CCNA 1) v7.0, s.l.: Cisco Press.

Diagrams.net, n.d. Network Diagram Design Tool. [Online] 
Available at: https://app.diagrams.net 
[Accessed 05 2025].

IEEE Standards Association, 2023. IEEE 802.11 – Wi-Fi Security Overview, s.l.: s.n.

Metropolitan , 2025. CN4002 – Υλικό και διαφάνειες μαθήματος, s.l.: s.n.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J., 2011. Computer Networks, 5th Edition, s.l.: Pearson Education,.

W3Schools, n.d. IP Addressing and Subnetting. [Online] 
Available at: https://www.w3schools.com
[Accessed 05 2025].